使用手册

管理机

H系列数字系统管理机使用手册V1.0

IF-HGU02

目录

第一章 功能概述	1

第二章 产品简介	2

2.1 产品外观	2

2.2 接口说明	3

2.3 规格参数	3

第三章 使用入门	4

3.1 基本功能简介	4

3.2 通话对讲	5

3.3 通话记录	6

3.4 监视	7

第四章 系统设置	8

4.1 时间设置	8

4.2 呼叫转移	9

4.3 铃声设置	9

4.4 语言设置	11

4.5 显示设置	11

4.6 工程设置	12

4.7 密码设置	13

4.8 呼入管理设置	14

4.9 关于	14

第一章 功能概述

本产品基于 TCP/IP 传输协议的设备，管理小区住户、出入口主机的中心设备。

- 采用10.1寸电容触摸屏设计

- 可呼叫室内机及其他管理机

- 可接收室内机及门口机的呼叫

- 同步响应室内机/门口机的报警信号

- 具有报警信息存储功能

- 具有远程开锁功能，可给门口机/围墙机开锁

- 可监视门口机、围墙机、网络摄像头

- 支持紧急开锁（开锁时间为1小时）

第二章 产品简介

2.1 产品外观

2.2 接口说明

①

②

编号①：网络接口。

编号②：电源输入接口 DC 24 V。

2.3 规格参数

工作电压：DC 24V或48V 标准PoE(以实际出货机型为准）

本机静态电流：≤ 210 mA

本机工作电流：≤ 400 mA

显示屏：10.1寸

分辨率：1280×800

外形尺寸(L×W×D)：210×356×31.8 mm (不含底座和手柄)

环境温度：-10℃ ~ +55℃

振铃时长：30 秒   通话时长：120 秒   监视时长：30 秒

管理员密码：用于紧急开锁，初始密码为666666。

工程密码：用于设置管理机编号及恢复出厂设置，密码为801801。

第三章 使用入门

3.1 基本功能简介

- 通话对讲

点击  键，选择设备类型为室内机或管理机并输入设备编号，可以呼叫小区住户或其他管理机。

- 通话记录

点击  键，可查看管理中心与住户/访客之间的通话记录。

- 报警记录

点击  键，可查看所有的报警记录信息。

- 卡管理

点击  键，可以进行门禁卡插入、删除、清空、查询等操作。

- 视频监视

点击  键，选择设备类型为单元门口机、网络摄像头（需其他设备支持）或围墙机并输入设备编号，可对单元门口、网络摄像头所有位置或小区门口进行监视。

- 一键开锁

点击  键，可在火灾等紧急情况下，开启所有门口机和围墙机的锁，开锁持续时间为 1 小时。

3.2 通话对讲

点击通话对讲按键，选择设备类型进行呼叫。

设备选择界面

呼叫室内机

选择设备类型为室内机，输入栋号 + 单元号 + 房号，按  开始呼叫。室内机栋号范围1-99,单元号范围1-9,房号范围是3或4位数，输入3位数时自动在前面加0补足4位。前两位数代表楼层，范围是01-63，后两位代表编号，范围是01-32

呼叫管理机

选择设备类型为管理机，输入管理机编号，按  开始呼叫。呼叫管理机最多两位,编号1-32

3.3 通话记录

点击通话记录图标，进入通话记录界面。

通话记录界面

查看管理中心与住户/访客之间的通话记录。管理员可对住户、访客进行回拨，也可对通话记录进行查看、删除等操作。

查询详细报警记录

3.4 监视

监视基本流程：选择设备类型

输入设备号  监视  结束

视频监视画面

- 进入视频监控 菜单，选择设备类型；

- 输入设备编号；。

- 按  启动监视功能；

- 点击  键结束监视。

- 提示 ：门口机输入栋号 + 单元号 + 编号

- 栋号范围是1-99，单元号范围是1-9，编号范围是1-16

监视开锁

监视过程中，管理员按  键可为访客开锁。

监视抓拍

监视过程中，点击屏幕上的  键可手动抓拍图片，抓拍的图片保存在通话记录中。

与访客通话

监视过程中，管理员按  键，可与访客开始通话。

第四章 系统设置

在主界面点击  进入系统设置界面，如下图所示。系统设置界面包含时间设置、呼叫转移、铃声设置、语言设置、显示设置、工程设置、密码设置、呼入管理、关于，点击各设置图标可进入相关的系统设置项。

系统设置界面

4.1 时间设置

在主界面点击 时间设置，进入时间设置界面，可设置本机时间和日期。

时间设置界面

开启自动同步时间：勾选此项后本机的时间会自动与PC机系统时间同步。

4.2 呼叫转移

在主界面点击 呼叫转移，进入呼叫转移设置界面：

呼叫转移设置界面

- 可设置开启或关闭呼叫转移；

- 选择开启呼叫转移，要输入目标编号。

4.3 铃声设置

在主界面点击

铃声设置，进入铃声设置界面。

铃声设置界面

声音设置

- 1）调节振铃音量；

- 2）设置按键音、触屏音和故障提示音。

铃声选择

选择各个设备弹出铃声列表。

设备铃声列表界面

选择各个设备的来电铃声。

提示：其他铃声指室内机、小门口机和管理机的来电铃声。

4.4 语言设置

在主界面点击

语言设置，进入语言设置界面。

语言设置界面

设置本机界面语言，初次上电时必须选择语言。

4.5 显示设置

在主界面点击

显示设置，进入显示设置界面：

显示设置界面

- 调节屏幕亮度；

- 设置屏保启动时间和屏保结束时间。

4.6 工程设置

在主界面点击

工程设置

输入工程密码，进入工程设置界面。

- 工程设置界面

编号设置

点击编号设置，可编辑本机编号（编号范围为1—32）。

工程密码：用于工程设置编号设置，密码为801801。

编号设置界面

工程密码：用于工程设置中室内机编号设置、小门口机设置、恢复出厂设置。

密码为801801。

恢复出厂设置

点击恢复出厂设置键

再次确认。即可将系统恢复到出厂前状态。

复出厂设置确认界面

4.7 密码设置

在主界面点击

密码设置，进入密码设置界面。

密码设置界面

用户密码

输入旧密码

密码输入  新密码确认。（用户密码初始密码为666666）

4.8 呼入管理设置

在主界面点击 呼入管理，进入呼入管理设置界面。

呼入管理设置界面

- 呼入管理设置界面可选择所有单元，使管理机作为总管理机。

- 也可设置为单元（最多20个单元）作为管理对象 ，使管理作为片区管理机。

4.9 关于

在主界面点击

关于，进入关于界面。

关于界面

关于界面显示本设备的系统版本，软件版本，以及IP地址、MAC 等相关信息。